Измерения уровней создаваемых помех

| Измеряемый параметр | Стандарт |
| --- | --- |
| Напряжение радиопомех в сети питания и цепях ввода-вывода | ГОСТ CISPR 16 |
| Напряженность электромагнитного поля | ГОСТ CISPR 16 |
| Гармоники потребляемого тока | ГОСТ 30804.3.2 |
| Колебания напряжения, фликер | ГОСТ 30804.3.3 |

Нормы на уровни создаваемых электромагнитных помех по ГОСТ Р 51318.22

| Вид и частота помех | Значение нормы, квазипик, дБ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Класс А | Класс Б |
| Кондуктивные в сети питания 0,15 – 0,5 МГц 0,5 - 5 МГц 5 –30 МГц | 79 79 73 | 66-56 56 60 |
| Кондуктивные на портах связи 0,15 – 0,5 МГц 0,5 –30 МГц | 97-87 87 | 84-74 74 |
| Электромагнитное поле на 10 м 30 – 230 МГц 230 – 1000 МГц | 40 47 | 30 37 |

Нормы на уровни создаваемых электромагнитных помех по IEC 60533, 60945

| Вид и частота помех | Значение нормы, квазипик, дБ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ниже мостика | Мостик и выше |
| Кондуктивные в сети питания 0,01 – 0,15 МГц 0,15 –0,5 (0,35)МГц 0,5(0,35) –30 МГц | 120-69 79 73 | 96-50 (60-50) (50) |
| Электромагнитное поле на 3 м 0,15-30(0,3) МГц 30(0,3) – 100(30) МГц 100(30) – 2000 МГц | 80-52 52-34 54 | (80-50) (60-54) (54) |

Полезные формулы

| E[дБмкВ/м]=20lg(Е[B/м]/10-6) | U[дБмкВ]=20lg(U[B]/10-6) | P[дБмВт]=10lg(P[Bт]/10-3) |
| --- | --- | --- |
| Измерение Е антенной с КА E[дБмкВ/м]=U[дБмкВ]+КА[дБ] | ЭМ поле в дальней зоне H=E/377 | Плотность потока ЭМ поля P/S[Вт/м2]=E2[В/м]/377 |
| Частота/длительность фронта f =1/3,14tф | Длина волны λ[м]=300/f [МГц] | Резонансная частота ω =1/(LC)1/2 |

Контактные телефоны

| Генеральный директор | Воршевский Александр Алексеевич | +7-921-9947343 |
| --- | --- | --- |
| Производство | Шумский Александр Георгиевич | +7-921-9936314 |
| Испытания | Агафонов Алексей Михайлович | +7-921-9981834 |
| Сбыт | Воршевский Петр Александрович | +7-921-9946914 |

Санкт-Петербург, 2024 г.

|  | ООО ЭЛЕМКОМ Почтовый адрес: 196066, г. Санкт-Петербург, а/я 4 http://www.elemcom.ru elemcom@smtu.ru, тел. +7-812-4094868 |
| --- | --- |
|  | ИСПЫТАНИЯ Испытания по электромагнитной совместимости в соответствии с Российскими (ГОСТ Р, Правила Российского Морского и Речного Регистра) и международными стандартами (IEC, СИСПР, МАКО, EN). Измерения помеховой обстановки. Аккредитация РМРС (№ 11.02014.011), РРР (№ 13873), лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (СЕ-12-101-28788) |
|  | ## ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Изготовление испытательного оборудования в соответствии со стандартами серии IEC 61000-4, ГОСТ 30804.4, ГОСТ Р 51317.4. Изготовление испытательных генераторов по индивидуальному заданию. Аттестаты ФБУ «Тест-С.-Петербург» сроком действия 2 года. Гарантийное и послегарантийное обслуживание. Техническая поддержка при проведении периодической аттестации. Многолетний опыт производства и низкие цены. Оборудование ЭЛЕМКОМ используется более чем на 150 предприятиях России, Украины, Белоруссии, Финляндии и Китая. |
|  | ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭМС Консультации по обеспечению электромагнитной совместимости оборудования и систем на объектах. Измерения качества электроэнергии и уровней помех на предприятиях. Помощь в доработке оборудования до соответствия требованиям стандартов, проведение предварительных испытаний. Консультации по оснащению испытательных лабораторий и проведению испытаний. |
|  | ### ОБУЧЕНИЕ Возникновение и распространение помех в электроэнергетических системах. Восприимчивость оборудования к помехам. Методы и средства подавление электромагнитных помех. Защита технических средств от помех. Измерения в ЭМС. Испытания технических средств. Стандартизация и сертификация в области ЭМС. Лекции, лабораторные работы, мультимедиа программы для обучения, документация, материалы. |

# Выпускаемое испытательное оборудование

| Стандарт |  | Тип испытательного оборудования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГОСТ 30804.4.2 , IEC 61000-4-2 |  | ЭСР-8000К; ЭСР-15000, ЭСР-20000, ЭСР-25000 |  |  |
| ГОСТ 30804.4.4 , IEC 61000-4-4 |  | ИПП-4000, УСР-4.4-16Т, УСР-4.4-25Т |  |  |
| ГОСТ Р 51317.4.5 , IEC 61000-4-5 |  | ИИП-4000; ИИП-4000Д |  |  |
| ГОСТ 30804.4.6 , IEC 61000-4-6 |  | Комплект УСР 4.6, Установка УРН |  |  |
| ГОСТ Р 50648-94, IEC 61000-4-8 |  | ИМППЧ-1000 |  |  |
| ГОСТ 30804.4.11 , IEC 61000-4-11 |  | ИПН-8, ИПН-16 |  |  |
| ГОСТ Р 50649-94, IEC 61000-4-9 |  | ИМПИ-1000 |  |  |
| ГОСТ Р 50652-94, IEC 61000-4-10 |  | ИИТ-100; ИК-1 |  |  |
| IEC 61000-4-12, IEC 61000-4-18 |  | ИИП-4000КЗП, ИИП-2500У, |  |  |
| ГОСТ 30804.4.13, IEC 61000-4-13 |  | ИГН-5 |  |  |
| ГОСТ Р.51317.4.16 , IEC 61000-4-16 |  | УКП-4.16 |  |  |
| ГОСТ 32137, п.5.2.13, 5.2.14 |  | ИКСТ-200; ИИПТ-200 |  |  |
| ГОСТ 33991 |  | ИИП-12, ИИП-12/24 |  |  |
|  |  |  | Технические характеристики |  |
|  |  |  | ИПП-4000 - Имитатор пачек помех в комплекте с устройством связи развязки и емкостными клещами позволяет проводить испытания по ГОСТ 30804.4.4 Амплитуда импульсов 0,25; 0,5; 1; 2; 4 кВ Фронт / длительность 5 / 50 нс Частота следования 5 кГц Длительность / период пачек 15 / 300 мс Выпускаются модификации ИПП-2000 с амплитудой генерируемых импульсов до 2 кВ. |  |
|  |  |  | ИИП-4000 - Имитатор импульсных помех позволяет проводить испытания по ГОСТ Р 51317.4.5 Амплитуда импульсов напряжения 0,5; 1; 2; 4 кВ Амплитуда импульсов тока 0,25; 0,5; 1; 2 кA Фронт / длительность 1 / 50 мкс Выпускаются модификации ИИП-2000 с амплитудой генерируемых импульсов до 2 кВ и модификация ИИП-4000Д с длительностью импульсов 700 мкс. |  |
|  |  |  | ИПНП-8 - Имитатор провалов напряжения и перенапряжений позволяет проводить испытания по ГОСТ 30804.4.11 Глубина создаваемых провалов напряжения 30, 60, 100 % Величина перенапряжений 20 % Длительность / период 10 мс -9 с / 1 - 900 с Напряжение /ток 220В/8A Модификация ИПНП-16 имеет номинальный ток 16А |  |

ЭСР-8000К  - Имитатор электростатических разрядов позволяет  проводить  испытания  технических средств по ГОСТ 30804.4.2  в  режиме  контактного и воздушного разряда.   Напряжение 2;  4;  6;  8 кВ.   Емкость / выходное сопротивление 150 пФ / 330 Ом. Дополнительный блок ЭСР-15000 создает разряды до 15 кВ.

Выпускаются также модификации устройств связи/развязки и испытательных генераторов до 10 кВ

Требования по электромагнитной совместимости к техническим средствам

| Виды технических средств | Требования по ЭМС |
| --- | --- |
| Судовое навигационное, радио и электрооборудование, автоматика | Правила Морского Регистра |
| Технические средства, применяемые в жилых домах, коммерческих зонах | ГОСТ 30804.6.1 |
| Технические средства, применяемые в промышленных зонах | ГОСТ 30804.6.2 |
| Технические средства, применяемые на станциях и подстанциях | ГОСТ 30804.6.5 |
| Оборудование атомных станций | ГОС Р 50746, ГОСТ 32137 |
| Медицинские электрические изделня | ГОСТР 50267.0.2. |
| Оборудование информационных технологий | ГОСТ 30805.24 |
| Средства вычислительной техники и информатики | ГОСТР 50839 |
| Бытовые электрические приборы, электрические инструменты | ГОСТ 30805.14.2 |
| Системы бесперебойного питания, устройства защиты от сетевых помех | ГОСТ Р 50745 |
| Электрическое оборудование для измерения, управления | ГОСТ Р 51522 |
| Оборудование проводной связи | ГОСТР 50932 |
| Технические средства радиосвязи | ГОСТР 50799 |
| Персональные ЭВМ | ГОСТР 50628 |
| Телевизоры, радиоприемники и другая бытовая аппаратура | ГОСТ Р 51515 |
| Контрольно - кассовые машины | ГОСТР 50747 |
| Оборудование приемных систем телевидения и радиовещания | ГОСТ Р 51513 |
| Охранная сигнализация | ГОСТР 50009 |
| Измерительные реле и устройства защиты | ГОСТ Р 51525 |
| Системы электрического привода с регулируемой скоростью вращения | ГОСТ Р 51524 |
| Устройства и системы телемеханики | ГОСТ P 51179 |
| Устройства защитного отключения | ГОСТР 51329 |

Испытания технических средств на устойчивость к помехам

| Вид воздействий | Стандарт | Параметры |
| --- | --- | --- |
| Электростатический разряд | ГОСТ 30804.4.2 | 2; 4; 6; 8;15 кВ |
| Электромагнитное поле | ГОСТ 30804.4.3 | 0,08-2 ГГц, 1; 3; 10 В/м |
| Наносекундные импульсные помехи | ГОСТ 30804.4.4 | 5/50 нс, 0,25; 0,5; 1;2; 4 кВ |
| Микросекундные импульсные помехи | ГОСТ Р 51317.4.5 | 1/50 мкс, 0,5; 1;2; 4 кВ |
| Радиочастотные напряжения | ГОСТ 30804.4.6 | 0,15-80 МГц, 1;3;10 В |
| Магнитное поле промышленной частоты | ГОСТ Р 50648 | 50 Гц, до 1000 А/м |
| Динамические изменения напряжения | ГОСТ 30804.4.11 | -100; -60; -30; +20% |
| Магнитное поле импульсное | ГОСТ Р 50649 | 6,4/16 мкс до 1000 А/м |
| Магнитное поле колебательное | ГОСТ Р 50652 | 0,1; 1 МГц до 100 А/м |
| Затухающие колебания напряжения | ГОСТ IEC 61000-4-12 | 0,1; 1 МГц до 2,5 кВ |
| Низкочастотные гармоники напряжения | ГОСТ 30804.4.13 | 100-10000 Гц до 10% |
| Изменения напряжения электропитания | ГОСТ 30804.4.14 | до + 20% |
| Кондуктивные помехи | ГОСТ Р.51317.4.16 | 0-150 кГц до 300 В |
| Изменения частоты электропитания | ГОСТ 30804.4.28 | до + 10% |
| Импульсные помехи с бортовой сети | ГОСТ 33991 | 7 видов помех до 1 кВ |
| Синусоидальные токи в цепи заземления | ГОСТ 32137 | 50 Гц до 200 А |
| Импульсные токи в цепи заземления | ГОСТ 32137 | 300 мкс до 200 А |