3.4. Планирование мероприятий по обеспечению ЭМС

В настоящее время общепризнана необходимость включения в проект разрабатываемого устройства или системы специального раздела, в котором должны подробно излагаться пути выполнения требований ЭМС, - плана обеспечения ЭМС. Он составляется на основе действующих технических условий, стандартов, норм, правил и других документов и определяет программу обязательных мероприятий, которые обеспечат в последующем высокую надежность работы данной аппаратуры при допустимом запасе по электромагнитным помехам. Зарубежный опыт показал, что при современной насыщенности систем электронной аппаратурой на выполнение требований у ЭМС расходуется 5…10% стоимости аппаратуры.

В договор на поставку аппаратуры целесообразно включать пункты, определяющие санкции за отсутствие плана обеспечения ЭМС или несоблюдение его требований. Для надзора за его выполнением необходимы специалисты по ЭМС, в обязанности которых должны входить следующие функции:

- формулировка требований к ЭМС в системе;

- проверка выполнения плана обеспечения ЭМС и корректировка его;

- контроль за соблюдением требований к уровню помех при разработке системы, отдельных узлов, элементов;

- участие в заседаниях рабочих групп;

- контроль и утверждение проектно-конструкторской документации с учетом ее соответствия требованиям ЭМС;

- формулировка требований к измерениям, утверждение методики всех измерений помех, руководство измерениями помех;

- анализ и документирование результатов измерений помех и на их основании выработка рекомендаций по изменению проекта для обеспечения ЭМС систем;

- обеспечение взаимодействия с предприятиями-смежниками по вопросам ЭМС;

- контроль за выполнением технических требований у изложенных в плане обеспечения ЭМС» всеми подведомственными организациями и службами;

- учет регистрируемых отклонений параметров помех от допустимых значений и планирование мероприятий по их устранению;

В план обеспечения ЭМС рекомендуется вводить следующие разделы [9]:

- основные сведения (обоснование плана обеспечения ЭМС, его назначение, сфера действия, используемые технические условия, нормы, стандарты, термины, определения, аббревиатуры и т.д.);

- руководство работами и ответственность (схема организации и план-график работ, подразделения и ответственные исполнители по отдельным устройствам; организация контроля ЭМС; возможности и обязанности смежников (поставщиков); план организации учебы исполнителей для повышения квалификации в области ЭМС разрабатываемой системы);

- основные параметры ЭМС (восприимчивость отдельных узлов устройства или системы; характеристики помех, создаваемых элементами системы внутри нее и т.д.)

- монтаж (монтажная схема; прокладка и разносиловых и информационных кабелей и цепей; принципы экранирования кабелей, заземления их экранов);

- данные об отдельных устройствах и узлах (типовые элементы, узлы и блоки; методы заземления; обоснование применяемых элементов защиты от помех и их характеристики; взаимное расположение и разнос блоков с учетом ориентации электромагнитных полей; критичность с точки зрения ЭМС отдельных узлов, их экранировка и изоляция);

- конструкция и ее влияние на уровень помех (выбранные при проектировании металл, тип литья, характер покрытия, габариты, секционность конструкции, методы установки и размещения узлов; устройство вентиляционных проемов и -отверстий; топология сильноточных токопроводов и элементов силовой схемы);

- дополнительные данные, обусловленные специфичностью устройства (системы);

- методики и программа измерений характеристик ЭМС, которые составляются на основе действующих стандартов и правил,